附件：招标清单及参数要求，★部分参数为重要参数，不得偏离。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清摄像头球机 | 4台 | 1.最大分辨率1920x1080，光学变倍≥30倍; 2.水平分辨率不小于1100TVL; 3.视音频差值不大于1s; 4.图像几何失真不高于5%; 5.摄像机主动红外照射距离不低于150米; 6.支持HTTP、TCP/IP、UDP、DDNS、DNS、DHCP、FTP、SNMP、SIP、Ipv4、RTP、RTSP、PPPoE、GB/T 28181、ONVIF等协议通信（公安部检测报告体现）; 7.支持H.265视频压缩标准。支持MP2L2、G.711ulaw、G.711alaw、G.726、G.722.1，ACC和PCM音频编码标准; 8.支持主码流同时输出20路1920x1080图像; 9.支持配置SIP参数，可通过SIP协议联动语音对讲，报警呼叫; 10.支持光敏电阻和视频两种日夜检测模式; 11.支持不少于三组的宽动态范围调节; ★12.支持包括周界入侵、绊线入侵、徘徊滞留、逆行、物体丢失/遗留、人员聚集、停车检测、客流统计、音频异常在内的智能分析功能（投标文件中提供公安部检验报告佐证功能，原件备查）; 13.支持包括清晰度异常、亮度过低、亮度过高、人为干扰、场景变换、偏色在内的视频诊断功能; 14.摄像机宽压范围应达到AC20V～28V; |
| 2 | 高清摄像头枪机 | 11台 | 1.最大分辨率可达1920x1080，30帧; 2.水平分辨率不小于1400TVL; 3.图像几何失真不高于5%; 4.网络延时≤180ms; 5.支持不少于四种的图像曝光模式; 6.支持光敏电阻和视频两种日夜检测模式; 7.支持HTTP、TCP/IP、UDP、DDNS、DNS、DHCP、FTP、SNMP、SIP、Ipv4、RTP、RTSP、PPPoE、GB/T 28181、ONVIF等协议通信（投标文件中提供公安部检验报告佐证功能，原件备查）; 8.支持H.265视频压缩标准; 9.设备最低照度：彩色0.005lx，黑白0.0005lx; 10.支持主码流同时输出20路1920x1080图像; 11.支持配置SIP参数，可通过SIP协议联动语音对讲，报警呼叫; 12.支持“透雾”工作模式; 13.支持不少于五组的宽动态范围调节; 14.支持异常报警。如IP冲突报警，SD卡状态异常报警。报警后可主动拨打指定的多媒体终端号码推送视频; ★15.支持包括周界入侵、绊线入侵、徘徊滞留、逆行、物体丢失/遗留、人员聚集、停车检测、客流统计、音频异常在内的智能分析功能（投标文件中提供公安部检验报告佐证功能，原件备查）; 16.支持包括清晰度异常、亮度过低、亮度过高、人为干扰、场景变换、偏色在内的视频诊断功能; 17.摄像机宽压范围应达到DC8V～20V; 18.符合IP67防护等级; |
| 3 | 摄像机支架 | 11个 |  |
| 4 | 球机支架 | 4个 |  |
| 5 | 8口千兆POE接入交换机 | 9台 | 固化端口：≥8个10/100/1000Mbps电口，≥1个复用千兆电口，≥1个SFP+光口 支持可拔插的模块化双电源，支持1+1冗余 支持RIP，OSPFv2，BGP，IS-ISv4，RIPng，OSPFv3，BGP4+，IS-ISv6，VRRP等 支持IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6 支持基本的QinQ，支持灵活的QinQ 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行，要求提供官网截图。 要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题，（投标文件要求提供官网截图佐证，原件备查）。 支持虚拟化功能，最多可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms。 要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms； 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。 ★支持云管平台，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备运行日志记录，（投标文件提供软件产品登记测试报告，原件备查）。 支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web 提供更多的管理维护方式，提升管理员的工作效率。 ★提供工信部IPv4三层设备进网许可证复印件 |
| 6 | 24口汇聚交换机 | 1台 | 实配固化10/100/1000M以太网端口≥24个（其中24口支持PoE及PoE+供电，PoE功率≥370W），SFP千兆光接口≥2个，千兆电接口≥2个 要求所投交换机满足交换容量≥192Gbps，转发性能≥42Mpps 要求所投产品支持防雷端口浪涌≥8KV 要求所投产品工作温度可适应最低温≤-5℃，且最高温≥55°C 要求所投产品可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障，保留测试权力 为响应国家节能减排的号召，要求所投交换机的整机功率≤430W（含POE功率） ★为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持公有云平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等（并提供云平台软件测试报告）。 为了保证大量设备的运行噪音不影响正常工作和生活，要求所投设备采用无风扇静音设计 要求投标产品提供工信部进网许可证复印件 |
| 7 | 32路网络硬盘录像机 | 1台 | 1.设备采用嵌入式设计，支持500万像素的IPC接入; 2.支持2个RJ45（10M/100M/1000M自适应以太网口），1个RS485接口，2个USB2.0接口,1个USB3.0接口，16路报警开关量输入，4路报警开关量输出，8个SATA接口; 3. 支持与组网内所有的存储设备和解码设备之间，同一光标跨屏漫游操控; 4.本地支持智能化视频切片技术，可对选定的录像进行9等分切片，将切片后的头帧画面作为索引显示并再次切片回放（公安部检验报告体现）; 5.设备支持接入H.265编码格式的IPC（公安部检验报告体现）; 6.支持对指定的录像文件进行加锁，加锁后的录像文件不能被覆盖; ★7.可对指定的录像进行标签并归档，便于后续查看，单个文件支持≥100个标签（投标文件中提供公安部检验报告佐证功能，原件备查）; ★8.支持智能分析功能，当接入的画面中发生拌线入侵、周界入侵、徘徊滞留、逆行、物体遗留、物体看护、人员聚集、停车检测、客流量统计，音频异常时，可给出报警提示，联动日志、录像、画面提示并抓拍图片;（投标文件中提供公安部检验报告佐证功能，原件备查）; 9.可识别S.M.A.R.T硬盘信息，支持最大硬盘容量为6T; 10.支持包含从前端摄像机取流、从流媒体设备取流、流媒体优先取流，前端摄像机优先取流在内的不少于4种取流模式; 11.设备本地操作光标大小、颜色可调，可选色彩不低于5种; 12.支持冗余取流模式，当设备从流媒体取流中断时，可自动切换至前端IPC取流; 13.配合前端设备，本地一点即视，支持光标点击主通道图像任意位置，从通道画面自动变倍跟踪; ★14.所投设备需提供国家强制性认证证书复印件; |
| 8 | 单模千兆光纤模块 | 18块 | ≥1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） |
| 9 | 硬盘 | 2块 | 6T监控专用硬盘 |
| 10 | 壁挂机柜 | 9个 | 规格12U 600-450-635 ，1)符合GB/T 50312-2016标准，兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准 2)全部选用优质冷轧钢板制作，脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑，方孔条采用镀蓝白锌。 |
| 11 | 电源线 | 700米 | RV2*1.0国标 |
| 12 | 插座 | 15个 | l国标≥10安五孔插座 |
| 13 | 网线 | 1300米 | 1.带宽级别：250MHz； 2.性能符合：ANSI/TIA-568-C.2 、YD/T 1019 六类标准； 3.绝缘层：高密度聚烯烃（HDPE）， 4.厚度：不小于0.2mm； 5.外护套：聚氯乙烯（PVC）， 6.厚度：不小于0.5mm； 7.线缆外径：6.3 ±0.5mm； 8.骨芯结构：十字龙骨芯； 9.线缆颜色：灰色(RAL7035)； 10.毛重：14.5Kg（305m/轴）(允许偏差±1%)； 11.最大承受拉力：不小于11.34Kg； |
| 14 | 电源线 | 400米 | RV3*1.5国标 |
| 15 | 联塑线管 | 1300米 | 采用主要成份为聚氯乙烯，加入其他成分来增强其耐热性、韧性、延展性DN25-32中型PVC套管，管厚不小于2mm |